多媒体系统远程升级操作手册

日期：2025.07.14

版本：V003

目 录

一、准备工作	1

二、多媒体管理软件使用	2

2.1功能区使用说明	5

2.1.1设置FTP参数	5

2.1.2 搜索主机	6

2.1.3文件配置	6

2.1.3.1 图片，视频，应用程序和LOGO更新	7

2.1.3.2 其他资源	7

2.1.4 资源、程序和其他资源更新	9

2.2多媒体设备参数设置说明	10

2.2.1主机设置	12

2.2.2音量设置	13

2.2.3背光设置	13

2.2.4楼层信息设置	14

2.2.5其他参数设置	16

2.3 U盘资源升级包制作	17

2.3.1配置参数	18

2.3.2视频资源	21

2.3.3图片资源	22

2.3.4方向资源	23

2.3.5楼层资源	24

2.3.6制作U盘资源升级包	25

一、准备工作

在使用多媒体管理软件之前，需要完成以下工作：

- 完成Windows 系统FTP服务器设置 --参考《windows ftp服务器设置.docx》

【注】：已经安装和配置了FTP服务，请跳过该步骤。

2、通过多媒体显示主机USB接口完成网络固件升级（将附件下载到本地后，利用U盘进行升级）

【注】：多媒体显示主机已更新该固件，请跳过该步骤。

3、 通过多媒体显示主机USB接口完成网络更新功能程序更新（将附件下载到本地后，利用U盘进行升级），或者从厂家获取对应应用程序包。

【注】：多媒体显示主机具备网路更新功能，请跳过该步骤。

4、通过本地安装包完成    windowsdesktop-runtime-5.0.17-win-x64.exe安装或者在双击“”后，根据提示，通过Internet从官方网站下载安装（应用程序运行依赖该运库）。以下是本地安装说明：

1) 打开应用程序“多媒体管理”目录，如下：

2) 双击“”，根据提示完成装。

【注】：windowsdesktop-runtime-5.0.17-win-x64.exe文件已经安装，请跳过该步骤。

二、多媒体管理软件使用

准备工作完成后，可以进行多媒梯管理软件的操作，具体操作说明如下：

- 进入“多媒体管理”目录，双击，进入登录界面，如下图：

输入用户名和密码，点击登录按钮，进入多媒体远程管理主界面。

【注】

用户名：admin

密码：admin

- 用户名和密码验证成功后，进入多媒体远程管理主界面，如下图：

主界面包括功能区和帮助两个功能。

- 功能区 - 远程升级多媒体终端功能

- 帮助 - 用户密码修改

功能区说明，对照下图标识：

①   在局域网内，通过该功能按钮搜索所有多媒体显示终端。

②   删除在局域网内已经搜索到的多媒体显示终端。

③   设置需要升级的资源和应用程序。

④   需要升级的资源设置完成后，点击该按钮对所选择的多媒体显示终端进行资源升级。

⑤   需要升级的应用程序设置完成后，点击该按钮对所选择的多媒体显示终端进行应用程序升级。

⑥  需要设置多媒体滚动字幕资源时，点击该按钮将完成该资源的更新。

⑦   设置资源和软件升级时，需要使用的FTP参数。

⑧   制作U盘资源升级包共鞥。

⑨ 执行“搜索主机”成功后，所有搜索的多媒体显示终端全部在下图中显示。

⑩ 搜索和升级操作事件记录显示区域

  - 2.1功能区使用说明

2.1.1设置FTP参数

在升级操作进行之前，需要进行FTP参数设置。确保升级操作能够正常进行，具体操作如下：

【注】在使用该软件之前，务必设置FTP服务器。

I) 点击“”按钮，进入FTP参数设置界面，如下图：

FTP服务器IP地址：是指本地电脑的以太网网口IP地址
     FTP文件目录：是指设置FTP服务器时，指定的物理路径（该物理路径请保持英文名称）

FTP用户名 和 FTP密码：是指设置FTP服务器时，设置的FTP用户名和密码。

II) 参数设置完成后，点击“保存”按钮。

2.1.2 搜索主机

I) 点击“”按钮，平台将搜索位于局域网内所有多媒体显示终端，等待30秒后，平台将显示当前搜索到的设备，同时事件记录将显示操作记录，如下图：

2.1.3文件配置

文件配置是为更新对应资源和应用程序前，对相关信息进行设置和保存，升级操作将从文件配置信息中读取对应升级内容，从而完成对应的升级操作。文件配置界面如下：

文件配置包含了图片，视频，应用程序，LOGO和其他资源设置。其他资源目前仅支持滚动字幕资源设置更新。用户根据实际需要进行相关的设置。

【注】：

- LOGO更新时，LOGO图片名称必须为“logo”,图片格式为png格式。

- LOGO图片必须根据界面定义大小进行设计，否则会导致显示异常。

2.1.3.1 图片，视频，应用程序和LOGO更新

图片，视频，应用程序和LOGO的设置一样，参考以下操作步骤。

I) 点击“”按钮，进入文件配置界面，如下图：

II)以图片更新为例，选择“”页面，点击“选择文件”按钮，进入文件选择对话框，如下图：

图片支持格式：png，jpg，jpeg

图片大小：小于或等于1920*1080

III) 找到图片目录，选择对应图片，如下图：

IV) 点击“打开”按钮，完成图片选择，如下图：

V) 视频更新，参考图片更新操作

视频格式要求：mp4

视频规格：小于或等于720P（1280*720）

VI) 程序更新，参考图片更新操作

VII) 所有设置完成后，点击“保存”，保存设置结果，如下图：

图片、视频和程序的设置，根据实际情况进行操作，选择对应的升级资源和程序。

如仅需更新视频，则选择更新视频即可。

VIII) 设置完成后，点击“退出”。

2.1.3.2 其他资源

其他资源仅支持滚动字幕资源设置更新，具体操作如下描述。

I) 选择“”页面，进入其他资源设置界面，如下图：

II) 在滚动字幕输入框输入需要显示的滚动字幕信息，如下图：

III) 点击“”按钮，保存设置的信息，提示保存成功，即完成了滚动字幕资源设置，如下图：

2.1.4 资源、程序和其他资源更新

当图片、视频、程序和LOGO设置完成，同时FTP参数以及主机搜索完成后，可以进行资源升级或者程序升级操作。

其他资源更新，无需FTP支持具体操作如下：

- 在管理主界面选择需要升级的设备，即勾选对应设备，如下图：

- 点击“”按钮，平台将所选择的图片和视频资源，向选择的多媒体显示主机进行下载更新，所有资源下载更新完成后，多媒体显示主机将自动重启后，升级对应的资源，待多媒体显示主机升级完成后，将再次重启，多媒体显示主机将显示新设置的资源。

- 点击“”按钮，平台将所选择的应用程序，向选择的多媒体显示主机进行下载更新，下载更新完成后，多媒体显示主机将自动升级。

- 点击“”按钮，平台将所设置的滚动字幕资源，向选择的多媒体显示主机进行下载更新，下载更新完成后，多媒体显示主机将显示更新的信息。

- 平台下载更新资源和程序时，事件记录将实时记录更新状态，如下图：

- 2.2多媒体设备参数设置说明

软件支持对多媒体设备进行参数设置，包括如下：

- 多媒体设备名称和IP地址信息设置

- 多媒体设备多媒体播放音量设置

- 多媒体设备屏幕背光设置

- 多媒体设备楼层信息设置

- 多媒体设备滚动字幕设置

- 多媒体设备节能模式设置

- 多媒体设备模拟运行模式设置

- 多媒体设备楼层显示模式设置

- 多媒体设备轿厢操作面板（COP）类型设置

多媒体设备参数设置前，需要先搜索位于局域网内的所有多媒体设备，如下图：

完成设备搜索后，双击需要设置的设备，弹出设备参数设置窗口，如下图：

界面包括了主机，音量，背光，楼层信息和其它参数设置。

2.2.1主机设置

主机设置主要是设置主机名称和IP信息。点击“主机”标签，进入主机界面，如下图：

主机名称：支持最大10字符，用于标识多媒体设备位置。建议主机名称设置为设备所处的位置，如：“1栋1号梯”。

IP地址设置：默认多媒体设置使用局域网DHCP模式，由DHCP服务器自动分配地址，这是推荐的IP地址设置方式。如需设置固定IP，请勾选“设置静态IP地址”选项，同时设置IP地址，子网掩码，默认网关，主DNS，从DNS。

主机名称或者IP地址参数设置完成后，点击“设置”按钮，多媒体设备将设置更新成用户定义的主机名称或者IP。

【注】：IP地址进行设置后，请点击“重启主机”按钮，并在主界面重新搜索主机。

2.2.2音量设置

点击“音量”标签，进入音量设置界面，如下图：

音量设置范围：0~10，设置好音量值后，点击“设置”按钮后，多媒体设置将更新成最新音量参数。

【注】：音量设置成功后，多媒体设置需要重新启动后，音量设置生效。

2.2.3背光设置

点击“背光”标签，进入背光设置界面，如下图：

音量设置范围：0~100，设置好背光值后，点击“设置”按钮后，多媒体设置将更新成最新背光参数。

【注】：

- 背光设置成功后，多媒体设置需要重新启动后，背光设置生效。

- 需要确认多媒体设备是否支持更改背光参数。

2.2.4楼层信息设置

当多媒体设备具备轿厢按钮注册显示功能，以及用户需要对某些楼层的显示名称进行自定义显示时，需要关注该设置。

点击“楼层信息”标签，进入楼层信息设置界面，如下图：

楼层数：是指电梯服务楼层总数。最大支持100层。

物理楼层：是指电梯服务楼层物理定义，从1开始递增。

楼层编码：是指COP显示楼层，即多媒体设置从电梯控制系统接收的实时楼层名称。

楼层显示名称：是指用户对于楼层名称有其他显示需要时，如无需设置时，该参数与楼层编码一致。

楼层信息参数设置完成后，点击“设置”按钮后，多媒体设置将更新成最新楼层信息。

【注】：

楼层信息设置成功后，多媒体设置需要重新启动后，楼层信息设置生效。

2.2.5其他参数设置

其他参数设置，包括了滚动字幕，节能模式，轿厢操作面板，楼层显示模式和模拟运行模式。

点击“其他”标签，进入其他设置界面，如下图：

- 滚动字幕：支持30字符，修改字幕完成后，点击“设置”按钮，多媒体设备将更新最新字幕。

- 节能模式：通过勾选“启动节能模式”，可以开启或者关闭节能模式，点击“设置”按钮，多媒体设备将更新设置后的节能模式。

- 轿厢操作面板：设置该参数前，需要确定多媒体设备安装接入的操作面板，该参数设置必须与多媒体设备安装的轿厢操作面板一致，否则会导致某些功能不能正常工作。轿厢操作面板类型设置完成后，点击“设置”按钮，多媒体设置将更新轿厢操作面板类型。

- 楼层显示模式：是指多媒体设置显示的楼层位置信息模式。

包括了以下模式：

1 - - 无转换模式： 即以文字字符模式，直接显示从电梯系统接收的楼层位置名称。

2 - - 显示自定义楼层名称：即以文字字符模式,显示用户自定义的楼层位置名称。

3 - - 显示楼层图片：即以图片模式，将从电梯系统接受的楼层位置以图片方式显示

- 模拟运行：通过勾选“启动模拟运行模式”，可以开启或者关闭模拟运行模式，点击“设置”按钮，多媒体设备将更新设置后的模拟运行模式。

【注】：参数设置成功后，多媒体设置需要重新启动后，参数设置生效。

- 2.3 U盘资源升级包制作

U盘资源升级包是指用户可以通过该软件制作本地升级包，通过多媒体主板的USB接口进行本地升级，支持升级内容包括，配置参数文件，视频资源，图片资源，LOGO图片以及实时显示的楼层位置方向图片资源。

点击主界面“”按钮，进入U盘资源包制作界的面，如下图：

根据需要自行修改资源文件。

2.3.1配置参数

配置参数升级包括以下功能：

- 多媒体音量设置，如下图：

设置合适的多媒体音量值后，点击“设置”按钮，该参数将保存到配置参数文件。

- 背光亮度设置，如下图：

设置合适的背光亮度值后，点击“设置”按钮，，该参数将保存到配置参数文件。

【注】：需要确定使用的屏幕是否支持背光亮度调制。

- 楼层信息，如下图：

当需要显示按钮注册登记信息，以及需要针对一些楼层位置名称进行自定义时，该参数必须正确设置，否则界面显示元素将不符合客户预期。

设置界面元素说明：

物理楼层：表示电梯实际服务楼层

楼层编码：表示轿厢操作面板显示的楼层（或按钮铭文）

楼层显示名称：表示客户对于某些楼层自定义楼层位置名称，默认为楼层编码定义值。

设置流程：

- 设置楼层数，即在输入框中输入楼层总数。

- 设置楼层编码：双击楼层编码列中表格，输入对应轿厢操作面板显示的对应楼层位置名称。

- 设置楼层显示名称：如客户需要自定义楼层名称，则双击对应楼层显示名称区域，输入自定义楼层名称；否则按照楼层编码设置。

- 楼层信息设置后，点击“设置”按钮，楼层信息参数将保存到参数配置文件。

- 滚动字幕，节能模式设置，COP类型设置，楼层显示模式设置和模拟运行模式设置位于“其他”页面，如下图：

根据实际需要设置对应的参数，设置完成后，点击对应的“设置”按钮，对应参数将保存到参数配置文件。

2.3.2视频资源

视频资源是用户需要更新多媒体显示屏视频时，进行该参数设置，如下图：

设置方法参考：2.1.3.1 图片，视频，应用程序和LOGO更新

视频设置完成后，点击“保存”按钮，视频资源将保存到对应的文件目录。

2.3.3图片资源

图片资源是用户需要更新多媒体显示屏图片时，进行该参数设置，如下图：

设置方法参考： 2.1.3.1 图片，视频，应用程序和LOGO更新

图片设置完成后，点击“保存”按钮，图片资源将保存到对应的文件目录。

2.3.4方向资源

方向资源是用户需要更新多媒体显示方向图片时，进行该参数设置，如下图：

设置方法参考： 2.1.3.1 图片，视频，应用程序和LOGO更新

方向资源设置完成后，点击“保存”按钮，方向资源将保存到对应的文件目录。

【注】：方向图片命名必须遵循以下规制：

上方向文件名必须为：up.png

下方向文件名必须为：down.png

2.3.5楼层资源

楼层资源是指多媒体显示屏显示楼层位置信息，通过图片组合方式来实现，需要根据具体显示定义来设置，否则会出现显示不符合预期。设置界面如下图：

设置方法参考： 2.1.3.1 图片，视频，应用程序和LOGO更新

楼层资源设置完成后，点击“保存”按钮，楼层资源将保存到对应的文件目录。

【注】：所有楼层资源需要遵循命名规则

命名规则待补充。

    - LOGO资源制作

LOGO资源是指界面显示的logo区域资源升级操作，要求图片格式为“png“，图片名称必须为“logo“，否则升级后，该区域无更新效果，同时需要确认显示区域的logo图片显示范围，否则会出现显示异常。设置界面如下图：

设置方法参考： 2.1.3.1 图片，视频，应用程序和LOGO更新

设置完成后，点击“保存”按钮，logo资源将保存到对应的文件目录。

2.3.8制作U盘资源升级包

所需要升级资源完成设置后，将进行U盘资源升级包制作。

在制作U盘资源升级包前，需将U盘插入电脑，以便软件检测到U盘，否则，点击“”按钮时，软件将提示插入U盘提示。如下图：

点击“”按钮，进入U盘资源升级包制作界面，如下图：

U盘资源升级包制作流程如下：

- 选择U盘： 根据实际需求选择U盘。

- 选择需要升级的资源：资源包括参数资源，视频资源，图片资源，运行方向资源和楼层资源。

- 点击“”按钮，制作U盘资源升级包。

- 所选择升级资源将复制到U盘对应的目录，待出现如下界面，资源升级包制作完成。